Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет цифровых трансформаций

Дисциплина:

«Телекоммуникационные системы и технологии»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7

«DNS»

Выполнили:

Гаджиев С. И., Васильков Д. A., Лавренов Д. А. M3304

__________Pulpy________

(подпись)

Проверила:

Дяченко Екатерина Олеговна

_______________________

(отметка о выполнении)

_______________________

(подпись)

Цель работы:

Закрепить понимание принципов работы DNS, получить практические навыки использования утилит работы с серверами системы DNS и конфигурирования DNS сервера на платформе Linux;

Требования:

Установленная на компьютере среда виртуализации ORACLE Virtual Box с виртуальной машиной Linux Cent OS 7 (выполнять работу можно в любой ОС Linux, но все описания будут даваться для CentOS 7).

Инструментальные средства:

Утилиты: firewall-cmd systemctl ip ping journalctlss netstat lsof dig

Файлы: /etc/named.conf, /etc/named

Утилиты работы с текстом: echo, grep, sed

Редакторы: vi, nano

Порядок выполнения работы:

Часть 1. Подготовка и проверка конфигурации.

В VirtualBox:

1. Сделайте связанный клон виртуальной машины. Одну машину назовите c7-1, другой с7-2

2. Для виртуальной машины c7-1 добавьте второй сетевой интерфейс.

3. Подключите сетевой интерфейс c7-2 и новый сетевой интерфейс с7-1 к внутренней сети intnet.

4. Подключите исходный сетевой интерфейс с7-1 к NAT. В Linux:

5. Для внутренней сети задайте для машин с7-1 и c7-2 адреса 10.0.0.1 и 10.0.0.2 с маской 255.255.255.0.

6. Для исходного интерфейса c7-1 оставьте получение адреса автоматически от dhcp сервара VirtualBox

7. Для обоих хостов отключите использование ipv6.

8. Задайте имена хостов, советующие именам виртуальных машин.

9. Проверьте доступность хостов по внутренней сети и доступность внешней сети на хосте c7 -1.

10. Убедитесь, что на c7-2 в качестве шлюза по умолчанию и DNS задан адрес c7-1.

11. Установите на машине c7-1 пакеты bind и bind-utils

Часть 2. Получение информации из DNS с помощью утилиты dig

1. На хосте c7-1 с выполните команду dig www.itmo.ru. В консольном выводе изучите состав секций HEADER, QUESTION SECTION, ANSWER SECTION, AUTHORITY SECTION, SERVER: 192.168.0.1, WHEN и MSG SIZE. Соотнесите значения полей секции HEADER со значениями остальных полей. (!)

2. На хосте c7-1 с помощью утилиты dig решите следующие задачи (!):

a. Выведите только результат разрешения имени www.itmo.ru (только IP адрес)

b. Выведите на экран подробную информацию о разрешении имени, с выводом всех промежуточных серверов, определите какой именно DNS сервер вернул IP адрес хоста.

c. Выведите конфигурационную запись (SOA) домена itmo.ru, определите, значения каждого из числовых параметров записи, что они означают?

d. Определите, какие сервера обрабатывают почту домена itmo.ru.

e. Определите какие DNS сервера обслуживают зону itmo.ru и какие у них ip адреса.

f. Значение записи в зоне обратного просмотра для 87.250.250.242.

g. Определите количество серверов, поддерживающих корневую зону.

Часть 3. Настройка кэширующего DNS сервера

Цель этой части – настроить хост c7-1 как кэширующий DNS сервер для хоста c7-2.

1. С помощью утилиты firewall-cmd разрешите службе dns получать доступ к сети.

2. С помощью systemctl включите и запустите службу bind (она называется named)

3. Отредактируйте /etc/named.conf так, чтобы:

a. Сервер отвечал на IPv4 адресе из вашей локальной сети

b. Не работал поверх IPv6

c. Позволял обычные и рекурсивные запросы только с ip адресов вашей локальной сети (между c7-1 и с7-2) и с самого хоста c7-1.

d. Делал рекурсивные запросы.

e. Вместо версии сервера выводил при запросе «My Own DNS Server»

4. Проверьте разрешение имен на хосте c7-2.

Часть 4. Создание собственной доменной зоны

1. Отредактируйте /etc/named.conf так, чтобы добавить зону на сервер зону домена <fio>.local, где <fio> - ваши инициалы, причем ваш сервер должен быть для этого домена основным, не допускать трансфер зоны, разрешать все обновления и хранить зону в файле /var/named/<fio>.loсal.db

2. Для проверки файла конфигурации используйте утилиту named-checkconf

3. Создайте файл <fio>.local.db, содержащий следующие параметры для домена <fio>.local:

a. Имя основного DNS сервера ns1

b. E-mail администратора hostmaster@<fio>.local

c. Серийный номер зоны по шаблону YYYYMMDDhh

d. Время обновления реплики 43200

e. Время до повторной попытки 3600

f. Время работы реплики без обновления 3600000

g. Минимальный TTL 300

h. Ip адрес ns1 равный внутреннему IP хоста c7-1

i. Имя gate с IP равным внутреннему IP хоста c7-1

j. Псевдоним www, направляющий клиента на хост gate.<fio>.local.

4. Для проверки файла зоны используйте утилиту named-checkzone

5. На хосте c7-2 проверьте, что все записи в вашем домене работают

Артефакты:

1. Тексты команд и консольные выводы команд Части 2 п.2.

Часть №1

Настройка IP-адресов:

# Для c7-1

sudo ip addr add 10.0.0.1/24 dev <имя_интерфейса_внутренней_сети>

sudo ip link set <имя_интерфейса_внутренней_сети> up

# Для c7-2

sudo ip addr add 10.0.0.2/24 dev <имя_интерфейса_внутренней_сети>

sudo ip link set <имя_интерфейса_внутренней_сети> up

Отключение IPv6 на обоих хостах:

sudo sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1

sudo sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1

Задание имен хостов:

echo "10.0.0.1 c7-1" | sudo tee -a /etc/hosts

echo "10.0.0.2 c7-2" | sudo tee -a /etc/hosts

Проверка доступности хостов:

с c7-1 на c7-2:

ping 10.0.0.2

с c7-2 на c7-1:

ping 10.0.0.1

Настройка шлюза и DNS:

Убедимся, что на c7-2 задан шлюз и DNS, указывающий на c7-1:

echo "nameserver 10.0.0.1" | sudo tee /etc/resolv.conf

Установка пакетов bind и bind-utils:

sudo apt install bind bind-utils -y

Часть №2

Команда dig:

dig www.itmo.ru

Решение задач с dig:

a. Получить только IP-адрес:

dig +short www.itmo.ru

b. Подробная информация о разрешении:

dig +trace www.itmo.ru

c. Конфигурационная запись (SOA):

dig soa itmo.ru

d. Определение почтовых серверов:

dig mx itmo.ru

e. Определение DNS-серверов:

dig ns itmo.ru

f. Запись в зоне обратного просмотра:

dig -x 87.250.250.242

g. Количество серверов, поддерживающих корневую зону:

dig +short ns .

2. Конфигурационный файл /etc/named.conf из Части 3, п.3.

Часть №3

Разрешение доступа через firewall-cmd:

sudo firewall-cmd --permanent --add-service=dns

sudo firewall-cmd –reload

Запуск службы bind:

sudo systemctl enable named

sudo systemctl start named

Редактирование /etc/bind/named.conf.options:

listen-on port 53 { 10.0.0.1; }; — ограничивает сервер для обработки запросов только на IP-адресе 10.0.0.1.

listen-on-v6 { none; }; — отключает поддержку IPv6.

allow-query { localhost; 10.0.0.0/24; }; — разрешает принимать DNS-запросы только с подсети 10.0.0.0/24 и с локального хоста (для безопасности).

recursion yes; — включает рекурсию, чтобы c7-1 мог выполнять запросы и получать ответы от других DNS-серверов для клиентов.

max-cache-ttl 86400; и max-ncache-ttl 3600; — задают параметры времени кэширования для положительных и отрицательных ответов соответственно.

dnssec-validation auto; — включает автоматическую проверку подлинности с использованием DNSSEC.

version "My Own DNS Server"; — скрывает реальную версию BIND и возвращает заданное значение при запросе версии сервера.

После редактирования файла выполняем проверку и перезапуск DNS-сервер для применения изменений:

sudo named-checkconf /etc/bind/named.conf.options

sudo systemctl restart bind9

3. Параметры, добавленные в файл /etc/named.conf в Части 4. п. 3.

4. Файл зоны, созданный в Части 4

Часть №4

Обновление /etc/bind/named.conf.local для добавления новой зоны:

sudo nano /etc/bind/named.conf.local

zone "<fio>.local" — объявляет начало новой зоны с именем <fio>.local. Данная зона будет обслуживаться DNS-сервером, который выполняет роль основного для этой зоны.

type master; — указывает, что этот сервер является главным сервером имен (Master DNS) для указанной зоны. Главный сервер отвечает за хранение и обслуживание записей зоны, а также за распространение изменений вторичным серверам.

file "/var/lib/bind/<fio>.local.db"; — задает путь к файлу зоны, в котором будут храниться DNS-записи для домена <fio>.local. Этот файл должен быть создан и настроен отдельно для включения SOA-записи, а также любых других записей, таких как A-записи, NS-записи, CNAME-записи и т. д.

allow-update { any; }; — разрешает динамические обновления записей в зоне от любого источника. Этот параметр делает возможным добавление и изменение DNS-записей в зоне в режиме реального времени. В производственной сети рекомендуется ограничить доступ для динамических обновлений из соображений безопасности.

allow-transfer { none; }; — запрещает передачу зоны другим DNS-серверам. Это повышает безопасность зоны, поскольку предотвращает копирование данных зоны потенциально небезопасными серверами или серверами, которые не имеют права получать эти данные.

Проверка конфигурации на наличие синтаксических ошибок:

sudo named-checkconf /etc/bind/named.conf.local

Создание файла зоны:

Создаём файл зоны, который будет содержать все записи DNS для пользовательского домена:

sudo nano /var/lib/bind/<fio>.local.db

$TTL 300 — TTL (Time to Live) по умолчанию для всех записей в зоне.

Запись SOA — определяет начало авторизации (SOA) для зоны:

Serial — используется для контроля версий файла зоны.

Refresh — интервал, через который вторичный сервер DNS проверяет обновления.

Retry — время, через которое вторичный DNS будет пытаться повторить неудачное обновление.

Expiry — время, по истечении которого данные зоны будут считаться устаревшими, если связь с основным DNS потеряна.

Minimum TTL — минимальное TTL для кэширования отрицательных ответов.

NS-запись — указывает ns1.<fio>.local как основной сервер имен для домена.

A-записи — сопоставляют IP-адреса для ns1 и gate.

CNAME-запись — создает псевдоним www, указывающий на gate, так что www.<fio>.local будет указывать на IP-адрес gate.<fio>.local

Проверка файла зоны на ошибки синтаксиса:

sudo named-checkzone FIO.local /var/lib/bind/FIO.local.db

Перезапуск службы BIND:

sudo systemctl restart bind9

Вопросы и задания:

1. Опишите, как в выводе команды dig соотносятся секции HEADER, QUESTION SECTION, ANSWER SECTION, AUTHORITY SECTION, SERVER, WHEN и MSG SIZE с полями секции HEADER. Опишите назначение каждой секции.

Ответ: Команда dig (Domain Information Groper) используется для запроса DNS-записей. В её выводе представлены различные секции, каждая из которых имеет своё назначение.

1.1 HEADER

Секция HEADER содержит метаданные запроса и ответа. Она включает такие поля, как:

- id: Уникальный идентификатор запроса, используемый для соответствия между запросом и ответом.

- qr: Флаг, указывающий, является ли сообщение ответом (1) или запросом (0).

- opcode: Тип запроса (обычно QUERY).

- aa: Флаг, указывающий, является ли ответ авторитетным (1) или нет (0).

- tc: Флаг, указывающий, что ответ обрезан.

- rd: Флаг рекурсивного запроса.

- ra: Флаг, указывающий, что сервер поддерживает рекурсивные запросы.

- z: Зарезервировано для будущего использования.

- rcode: Код ответа (например, NOERROR, NXDOMAIN и т.д.).

- qdcount: Количество вопросов в секции QUESTION.

- ancount: Количество ответов в секции ANSWER.

- nscount: Количество записей в секции AUTHORITY.

- arcount: Количество записей в секции ADDITIONAL.

1.2 QUESTION SECTION

Секция QUESTION SECTION содержит запрашиваемую информацию. Она включает в себя:

- NAME: Имя запрашиваемого домена.

- TYPE: Тип записи (A, AAAA, MX, и т.д.).

- CLASS: Класс записи (обычно IN для Internet).

1.3 ANSWER SECTION

Секция ANSWER SECTION содержит ответ на запрос. Каждая запись включает:

- NAME: Имя запрашиваемого домена.

- TTL: Время жизни записи, указывающее, как долго она может кэшироваться.

- CLASS: Класс записи (обычно IN).

- TYPE: Тип записи (например, A, AAAA).

- DATA: Данные, связанные с записью (например, IP-адрес для записи A).

1.4 AUTHORITY SECTION

Секция AUTHORITY SECTION содержит информацию об авторитетных DNS-серверах для запрашиваемого домена. Она включает записи о серверах имен (NS) и их IP-адресах, которые могут дать дополнительные сведения о домене.

1.5 ADDITIONAL SECTION

Секция ADDITIONAL (если присутствует) содержит дополнительные записи, которые могут быть полезны. Например, IP-адреса авторитетных DNS-серверов из секции AUTHORITY.

1.6 SERVER

Поле SERVER указывает на DNS-сервер, к которому был сделан запрос. Здесь отображается IP-адрес или имя сервера, использованного для разрешения запроса.

1.7 WHEN

Поле WHEN показывает дату и время выполнения запроса. Это полезно для аудита и отладки.

1.8 MSG SIZE

Поле MSG SIZE указывает размер ответа в байтах. Это может быть полезно для оценки объема данных, возвращаемых в ответе.

2. Как по ответу утилиты dig в Части 3 можно понять, что ответ получен именно от вашего кэширующего DNS сервера?

Ответ: чтобы понять, что ответ получен от вашего кэширующего DNS сервера, нужно обратить внимание на следующие аспекты в выводе dig:

- Секция HEADER: если поле qr равно 1, это означает, что ответ получен от DNS-сервера.

- ID: Идентификатор в секции HEADER должен совпадать с ID, который был отправлен в запросе. Это подтверждает, что ответ соответствует вашему запросу.

- SERVER: IP-адрес в поле SERVER должен совпадать с IP-адресом вашего кэширующего DNS сервера.

- Секция ANSWER: если вы видите ожидаемые записи (например, A или CNAME) в секции ANSWER, это подтверждает, что кэширующий сервер обработал запрос и вернул данные.

- Метаданные (например, TTL): если значение TTL (в секции ANSWER) невелико, это может указывать на то, что данные были кэшированы на вашем DNS-сервере, а не получены из первоисточника.

Если все эти условия соблюдаются, вы можете быть уверены, что ответ пришёл от вашего кэширующего DNS сервера.